Облик ЛА

В ходе анализа скоростного режима ЛА при выполнении полетного задания были определены воздушная скорость Va= 18 м/с и диапазон чисел Рейнольдса, соответствующий скоростному режиму и геометрическим характеристикам БВС, Re≈1÷5⋅105. Такой характер обтекания предполагает использования специализированных профилей, спроектированных для малых чисел Рейнольдса.

Первоначальную оценку коэффициент подъемной силы всего БВС CLC можно выполнить, зафиксировав вес снаряженного БВС W≈34,3 Н:

|  | CLC=2LρVa2S= 2WρVa2S | (1) |
| --- | --- | --- |

Согласно статистике [2] CLC  находится в диапазоне 0,4÷0,7. Выбирать целевой CLC следует на основе существующих профилей и геометрии крыла, обеспечивающих требуемый CLC. Завысим CLC – рискуем проиграть в общем сопротивлении БВС за счет индуцированного; занизим – рискуем получить крупное крыло, которое вносит существенный вклад в паразитное сопротивление. Для начальной оценки выберем CLC=0,45, обоснование чего будет явным в последующих частях отчета. Таким образом, оценим согласно (1) требуемую площадь крыла S; после подстановки получим S= 0,35 м2.

Аэродинамические профили

Исследуя материалы [1], был выбран ряд аэродинамических профилей для крыла. Проведен сравнительный анализ на основе критериев для различных этапов полета. Результат представлен ниже в таблице 1

| Критерии |  |  | SD7032 | SD7037 | SG6041 | SG6043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой CLmax |  |  | 1,35 |  |  |  |
| CL для круиза |  |  | 0,48 |  |  |  |
| Относительная толщина |  |  | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| сваливание | Re |  | 150'000 |  |  |  |
|  | Cl(0) (ближе к CLc – лучше) |  | 0,44 | 0,37 | 0,24 | 0,51 |
|  | αZL, ClαZL=0 |  | -3,20° | -2,30° | -0,95° | -3,39° |
|  | Clmax |  | 1,41 | 1,30 | 1,20 | 1,60 |
|  | αs, Clαs=Clmax |  | 12,90° | 12,40° | 11,20° | 15,30° |
|  | Характер сваливания |  | Пологий | Крутой | Крутой | Крутой |
| круиз | Re |  | 300'000 |  |  |  |
|  | Cdmin |  | 0,0073 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0093 |
|  | Чувствительность к качеству поверхности |  | - | - | + | + |
|  | Cl(Cdmin) (ближе к CLc – лучше) |  | 0,40 | 0,42 | 0,59 | 0,81 |
|  | ClCdmax |  | 90 | 85 | 85 | 117 |
|  | Cl для ClCdmax (меньше – лучше) |  | 0,98 | 0,85 | 0,69 | 1,20 |
|  | Cm для круиза (меньше Cm – лучше) |  | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,17 |
| подъем | Re |  | 200'000 |  |  |  |
|  | Laminar drag bucket | Начинается с Cl | 0,20 | 0,13 | -0,12 | 0,55 |
|  |  | Кончается с Cl | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1,20 |
|  | CLc внутри |  | + | + | + | - |

Таблица 1 – Сравнительная характеристика профилей для крыла

- Lyon, C.A., Broeren, A.P., Giguère, P., Gopalarathnam, A., and Selig, M.S., Summary of Low-Speed Airfoil Data, Vol. 3, SoarTech Publications, Virginia Beach, VA, 1998, 418 pages.

- Gudmundsson S. General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures / Butterworth-Heinemann, 2021.