Концептуальный отчет команды «Щеглы»

Содержание

1.	Обозначения и сокращения	1

2.	Команда	1

3.	Анализ технического задания	1

4.	Облик БВС	2

5.	Бортовое оборудование	3

6.	План реализации проекта	4

7.	Список источников	4

- Обозначения и сокращения

| БВС — беспилотное воздушное судно; |  | БО — бортовое оборудование; |
| --- | --- | --- |
| СТЗ — система технического зрения; |  | СНС — спутниковая навигационная система. |

- Команда

| Сутурин Даниил (куратор) | Волков Роман (капитан) | Жидкова Марина | Федоров Дмитрий |
| --- | --- | --- | --- |
| Аэродинамические расчеты | Разработка СТЗ, прочностные расчеты | Выбор и интеграция БО, работа с автопилотом | Выбор и интеграция БО, разработка системы сброса груза |
| – облик БВС – аэродинамика – производство | – разработка СТЗ – прочность – производство | – работа с БО – Lua скрипты – производство | – работа с БО – баллистика груза – производство |

- Анализ технического задания

  - Выбор полетного задания

В качестве полетного задания команда выбрала сложный маршрут длиной 20 км, а также планирует сбрасывать от 1 кг груза. Данный выбор был сделан в ходе анализа результатов конкурса СКАТ 2025: две команды финалистов сбрасывали по 1 кг груза, как минимум две команды финалистов выбрали сложный маршрут длиной 20 км. При этом одна команда финалистов успешно сделала и то, и другое. Для получения дополнительных баллов наша команда так же разрабатывает СТЗ.

По результатам участия ТОП-3 команд в СКАТ 2025 была сделана оценка возможного количества баллов, которое может получить наша команда за один полет: 527 баллов. Для этого был вычислен средний по трем командам балл в каждой категории, исключая аннулированные значения. Полученная оценка показывает, что выбранное полетное задание позволяет команде «Щеглы» претендовать на победу в СКАТ 2026.

  - Оценка ограничений полетного задания

При разработке БВС закладывается возможность пройти 20 км маршрут не более чем за 20 минут, что возможно при средней скорости БВС относительно земли Vg ~ 17 м/с или более. Команда выбирает номинальную воздушную скорость БВС Va ~ 18 м/с. Размер транспортировочной коробки (1,5 м×0,35 м×0,35 м) [1] накладывает ограничения на конструкцию БВС. Размер корневой хорды крыла не более 0,35 м, размах и длина БВС не более 3 м и 1,5 м соответственно. Скоростной режим и геометрия определяют характер обтекания и эксплуатационные значения числа Рейнольдса Re=1÷5⋅105. Массовые ограничения – максимальная взлетная масса 3,5 кг. Условия эксплуатации – взлет с рук и посадка на брюхо. Скорость сваливания БВС должна обеспечивать возможность запуска с рук (7-9 м/с по оценке команды при броске пробного груза массой 3,5 кг). Все эти ограничения будут учитываться в дальнейших выкладках.

  - Анализ существующих БВС схожего назначения и конфигураций

Рис. 1 – зависимости для малых БВС: a) доли массы конструкции от общей массы, б) размаха от общей массы

Для ограничения области допустимых массовых и геометрических характеристик БВС был проведен анализ существующих БВС со схожими характеристиками [2]. На рисунке 1 отображены зависимости основных массовых и геометрических параметров БВС, имеющих максимальную взлетную массу от 2 до 7 кг. В диапазоне масс 2÷4 кг характерный размах 1,5 м (рис. 1б), а доля массы конструкции без учета подсистемы питания и полезной нагрузки составляет порядка половины (рис. 1а). Эти оценки – отправная точка для уточнения облика разрабатываемого БВС.

- Облик БВС

Можно удовлетворить требованиям полетного задания, используя различные конфигурации БВС — единственного идеального решения нет. Для определения облика БВС из множества альтернатив команда воспользовалась аналитическим иерархическим процессом [3]. Анализ альтернативных конфигураций в рамках одного критерия производился на основе инженерных методов оценки, описанных в [4–6].

  - Форма крыла

Рассмотрены три формы крыла (таблица 1). При небольших числах Рейнольдса
(Re≈4⋅105) характеристики крыла с сужением и без слабо отличаются. Прямое крыло имеет больший отрицательный остаточный коэффициент момента тангажа CM0w. Также легкость производства вносит вклад в пользу прямоугольной формы крыла.

  - Хвостовое оперение

Результат анализа конфигураций хвостового оперения представлен в таблице 2. V-образное оперение не имеет аэродинамических преимуществ над другими. Однако простота изготовления, массовые характеристики и меньшая подверженность повреждению при посадке определяют выбор в пользу V-образного оперения.

  - Конфигурация силовой установки и системы питания

Рассмотрены три конфигурации: один тянущий винт в носовой части, толкающий и пара тянущих — последняя обеспечивает большую тягу на старте при малых скоростях. Массы конфигураций и потребление отличаются слабо. Легкость интеграции одного тянущего винта определяют выбор в его пользу. В качестве системы питания выступает сборка литий-ионных аккумуляторов Molicel с продолжительным током отдачи 35 А.

| Критерий | Вес | Прямое | Трапециевидное | Эллиптическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкость в производстве | 0,39 | 0,56 | 0,32 | 0,12 |
| Коэфф. подъемной силы CLw | 0,25 | 0,42 | 0,26 | 0,32 |
| Коэфф. сопротивления CDw | 0,19 | 0,14 | 0,24 | 0,62 |
| Коэфф. момента тангажа CM0W | 0,17 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
|  | Сумма | 0,38 | 0,30 | 0,32 |

Таблица 1 – Матрица выбора формы крыла

| Критерий | Вес | Традиционный | V-образный | T-образный | Y-образный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство | 0,5 | 0,19 | 0,44 | 0,11 | 0,26 |
| Управляемость | 0,31 | 0,32 | 0,08 | 0,46 | 0,14 |
| Вес | 0,19 | 0,16 | 0,47 | 0,09 | 0,28 |
|  | Сумма | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,23 |

Таблица 2 – Матрица выбора конфигурации хвостового оперения

| Критерий | Вес | Тянущий | Толкающий | Пара тянущих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкость интеграции | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 0,15 |
| Масса | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| Потребление в круизе | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| Тяга на взлете | 0,24 | 0,30 | 0,16 | 0,54 |
|  | Сумма | 0,45 | 0,25 | 0,30 |
| Силовая установка |  | Synnysky X2814 900 kv, винт 11x8 |  |  |
| Система питания |  | Molicel P30B 4S2P 6 А·ч 14,4 В |  |  |

Таблица 3 – Матрица выбора конфигурации силовой установки и системы питания

  - Конечный концептуальный облик БВС

Рис. 2 – Общий вид БВС

Конечный концептуальный облик (рис. 2) — БВС нормальной аэродинамической схемы, высокоплан с прямым крылом, несущий фюзеляж с выносным на балке V-образным хвостовым оперением, с одним тянущим винтом в носовой части. Полезная нагрузка размещается в объеме фюзеляжа под крылом и высвобождается через люк, расположенный в нижней части фюзеляжа.

- Бортовое оборудование

  - Система технического зрения

Для решения задачи компьютерного зрения будет разработана СТЗ на основе камеры, способная выделить на изображении белое полотно, определить его координаты, устранить перспективные

Рис. 3 – OpenMV H7

искажения и идентифицировать символ. Для распознавания символов рассматриваются методы на основе сравнения изображения с эталоном: корреляционные алгоритмы, SSIM [7]. Для этого необходим следующий список аппаратных средств: камера, вычислитель, хранилище данных для эталонов, microSD картридер, интерфейс обмена данными с полетным контроллером. Все указанные требования могут быть удовлетворены путем использования модуля машинного зрения OpenMV H7 Plus (рис. 3). Его ключевыми преимуществами являются компактность, легкий вес и простота.

  - Бортовое оборудование

Команда будет использовать полетный контроллер MATEKSYS H743-WING V3. Данное решение позволяет не только использовать автопилот Ardupilot, но и добавлять собственный функционал в виде программного кода на языке Lua. Во-первых, это позволяет внедрить собственную логику для сброса груза — баллистический вычислитель; во-вторых, с помощью Lua скрипта можно разработать протокол обмена данными с модулем СТЗ и передавать по нему информацию о положении и ориентации БВС в пространстве.

Кроме встроенных в полетный контроллер инерциальных датчиков и барометра, команда планирует использовать внешние навигационные датчики: приемник сигналов СНС, магнитометр, приемник воздушного давления, лидар. Для управления БВС будет использоваться FPV система.

- План реализации проекта

Рис. 4 – Блок-схема подхода к проектированию БВС

На рис. 4 изображена блок-схема подхода команды к проектированию БВС. Начиная от поставленного технического задания, постепенно определяются требования к отдельным узлам и элементам БВС. Принимаемые технические решения проходят проверку в ходе моделирования и испытаний на уровне отдельных элементов и подсистем БВС, перед тем как быть интегрированными в БВС. Детализированный план работ представлен по ссылке.

- Список источников

1. Положение о Студенческом конкурсе авиационного творчества (СКАТ): офиц. сайт. — URL: https://aeroskat.ru/static/MainApp/files/2026/skat2026-main-track-regulations-v1.pdf.

2. Elmeseiry N., Alshaer N., Ismail T. A Detailed Survey and Future Directions of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) with Potential Applications // Aerospace. 2021. № 12 (8). P. 363.

3. Kossiakoff A. Systems engineering: principles and practice. 3rd ed. Wiley, 2020. 647 p.

4. Raymer D. P. Aircraft design: A Conceptual Approach / AIAA Inc., 2018.

5. Gudmundsson S. General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures / Butterworth-Heinemann, 2021.

6. D. E. Hoak. USAF Stability and Control DATCOM. McDonnell Douglas Corporation, 1960.

7. Wang Z. et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity // IEEE transactions on image processing. 2004. Vol. 13. № 4. P. 600-612.